2026.8 株式会社 ict4e
https://ict4e.jp/

ガールスカウトの「ロボティクス・バッジ１赤」の動画説明をもとに、子ども達むけの教材を準備しました。「リンク２つをつなげた×」が最小３セットで作れます。４セットあると動きがダイナミックになるので、材料に余裕があれば用意すると良いと思います。

| 【マジックハンド 基本パーツ】 ・リンク120mm×15mm ６〜8個 ・5mm片面はとめ 7〜10個 ・はとめパンチ 穴径5mm ・リンク型紙 6〜８個 |  |
| --- | --- |
| 【リンクの準備】 ダイソーPPシートの場合、リンク８個分大きさ×12セットが取れます。 ・カッター ・カッティングマット ・はさみ （リンクの角面取り用） カット後、台紙をあてリンクあたり3つの穴開け。安価で使いやすいのは、ルーズリーフ用2穴パンチを裏返すと良し。 ・穴径5〜6mm パンチ等 |  |

- ダイソー：ＰＰシートカラー両面光沢（厚み0.75mm、390mm×550mm）４色展開

  - https://jp.daisonet.com/products/4549131311273

- アクリサンデー：サンデーシート（不透明厚み0.5mm、SS, S, MS, M, L）７色展開

  - https://www.acrysunday.co.jp/product/diy-pla/diy-pvc/260/

- オープン工業：PU-101 ハトメパンチ（5mm鋲のかしめ＋穴径 5mm穴開け両対応）

  - https://www.open-k.co.jp/products/pu-101/

- 藤原産業SK11：No.400　ハトメパンチデラックス　※穴開けは、穴径7mmで8mmハトメ用
　　　　（5mmハトメ・8mmハトメパンチ＋穴径7mm穴開け両対応）

- ルーズリーフ用2穴パンチ（穴径5.5mm）、一般的な2穴パンチ（穴径6mm）

- スチール裁断機・ペーパーカッターがあればより安全に、材料カット作業が可